物联网控制原理与技术

实验预习报告

2024  -  2025  学年  第 2 学期

基于AT24C02与共阳极数码管的显示实验

| 班 级： | 物联网2202 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 陈梓欣 |
| 学 号： | 223428010210 |

实验二预习报告

实 验 名 称：  基于AT24C02与共阳极数码管的显示实验         日 期:   2025   年    04    月      16   日

实验目的：熟悉单片机硬件资源的组成及使用，熟悉在Proteus环境下及PC机上创建、汇编、调试和运行C语言程序的过程。

实验内容及要求：

- 使用 Prodeus 绘制电路图并仿真。

- 使用 AT89C51 器件作为主处理器。

- 使用 AT24C02 串行存储器。

- 写入1个字节 0x58 到存储器地址7,从存储器地址7中读取一个字节以两位十六进制方式显示在 LED 七段数码管上。

仿真电路图设计：

使用 Prodeus 绘制电路图并仿真，如图1所示。

图1 Prodeus仿真电路

实验原理：

- I²C 总线协议

AT24C02 EEPROM 使用 I²C 接口进行数据交换，通信采用主从结构，单片机为主设备，EEPROM 为从设备，通信使用 SCL（时钟线）和 SDA（数据线）两根信号线。

写控制字节地址为 0xA0

读控制字节地址为 0xA1

- 共阳极数码管显示原理

实验二预习报告

共阳极数码管各段的阳极接 Vcc，某段要显示需将其对应阴极置为低电平（0）。因此需要使用“共阳极编码表”，即：段亮 = 0。

例如数字 “5” 对应段编码为 0x92（低电平点亮 a、f、g、c、d 段）。

- 数码管段选与位选控制

通过 DIG0、DIG1 控制显示哪一位，P0 输出段选信号，通过快速切换实现动态显示两位十六进制数。

十六进制共阳（阴）极数码表编码表：

共阳极数码管编码表（~共阴极取反）如表1所示。

表1 十六进制数码管编码表

| 显示字符 | 共阴极编码 | 共阳极编码（取反） | 二进制形式（共阳极） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x3F | 0xC0 | 11000000 |
| 1 | 0x06 | 0xF9 | 11111001 |
| 2 | 0x5B | 0xA4 | 10100100 |
| 3 | 0x4F | 0xB0 | 10110000 |
| 4 | 0x66 | 0x99 | 10011001 |
| 5 | 0x6D | 0x92 | 10010010 |
| 6 | 0x7D | 0x82 | 10000010 |
| 7 | 0x07 | 0xF8 | 11111000 |
| 8 | 0x7F | 0x80 | 10000000 |
| 9 | 0x6F | 0x90 | 10010000 |
| A | 0x77 | 0x88 | 10001000 |
| b | 0x7C | 0x83 | 10000011 |
| C | 0x39 | 0xC6 | 11000110 |
| d | 0x5E | 0xA1 | 10100001 |
| E | 0x79 | 0x86 | 10000110 |
| F | 0x71 | 0x8E | 10001110 |

实验二预习报告

实验流程：

基于内容及要求，绘制实验流程图如图2所示。

图2 实验流程图

实验现象：

遵照上述实验流程，获得实验现象如图3所示。

图3 实验现象